	[image: image1.jpg]AP MUATIS




	PRVK Jihomoravského kraje

	
	



Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo
A.2.40    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  

A KANALIZACÍ  -  dodatek

(změna k 06/2016)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k 06/2016 je provedena z důvodu: 

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obce Znojmo, o kterou zažádal o změnu tohoto koncepčního materiálu - VaK Znojemsko, zájmové sdružení obcí, Kotkova 20, Znojmo 669 02 .

V příloze „A2 – Popisy nadobecních systémů“ je změněna kapitola 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015, Skupinové vodovody, 701 – Skupinový vodovod Damnice, ostatní kapitoly této zprávy zůstávají v platnosti

5.3 Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

       Skupinové vodovody, 701 – Skupinový vodovod Damnice 

Ruší se:

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z  AZC a OC. Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.
Nahrazuje se:
Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z  AZC a OC. 

Je navrženo:

· Napojení SV Damnice na vodovod Oleksovice. Předpokládá se výstavba výtlačného řadu TLT DN 200 z rekonstruované ÚV Oleksovice (viz. popis vodovod Oleksovice) ke vrtu HV211 ve zdroji Kašenec. Zde bude docházet k míchání vod z obou zdrojů z důvodu nevyhovující kvality vody ve vrtu HV211. Ze zdroje Kašenec bude směsná voda dopravována současným výtlakem do VDJ Dolenice. Předpokládá se předání veškeré vody, která se nespotřebuje pro obec Oleksovice. Objem předané vody bude 343,3 – 368,6 m3/d.

Po vyčerpání možností tohoto navrženého systému je možné napojit celý systém dále na VDJ  Suchohrdly. Objekty navrhované v této změně by zůstaly dále v provozu. Napojení na VDJ  Suchohrdly není součástí této změny PRVK.

· Rekonstrukce vrtu HV 211 ve zdroji Kašenec

· Nový vrt HV 211a ve zdroji Kašenec

· Rekonstrukce VDJ Dolenice 

· Rekonstrukce přívodného řadu Damnice – TLT DN 200 (viz popis obce Damnice)

· Rekonstrukce přívodného řadu Jiřice u Miroslavi – TLT DN 150 (viz popis obce Jiřice u Mir.)

· Rekonstrukce přívodného řadu Troskotovice – TLT DN 150 (viz popis obce Troskotovice)

· Rekonstrukce přívodného řadu Trnové pole – TLT DN 150 (viz popis obce Trnové pole)

· Rekonstrukce přívodného řadu Suchohrdly u Miroslavi – TLT DN 200 (viz popis obce Suchohrdly u Miroslavi)

· Rekonstrukce přívodného řadu Dolenice – TLT DN 100 (viz popis obce Dolenice)
V Brně, červen 2016                                                     

                                                                                                    Ing. Václav Kaštan

Tabulky  -   změny

Tab. V – Vodovody - Základní údaje skupinového vodovodu Damnice

Tab. VII – Vodovod - Bilanční údaje skupinového vodovodu Damnice

Tab. VIII –  Vodovod – Bilance potřeby vody a krytí zdroji Damnice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu skupinového vodovodu Damnice

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Damnice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Damnice

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Dolenice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Dolenice

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Jiřice u Miroslavi

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Jiřice u Miroslavi

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Suchohrdly u Miroslavi

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Suchohrdly u Miroslavi

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Trnové Pole

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Trnové Pole

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Oleksovice

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Oleksovice

Tab. VII – Vodovody – Bilanční údaje obcí Troskotovice (ÚC Břeclav)

Tab. XI –Technické údaje a finanční prostředky vodovodu Troskotovice (ÚC Břeclav)

	Copyright © AQUATIS a.s.

	A2_40_Popisy_nadob_systemu_Znojmo_zmena06_16_Damnice.doc
	strana 3



