	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	32
	0621.002.047.00
	Boskovice
	00832
	581372

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	32.5
	0621.002.047.05
	Vratíkov
	
	581372

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	11305
	11404
	11404

	Místní část obce
	223
	225
	225


A.2. Základní údaje o obci

Vratíkov je městskou částí města Boskovice. Nachází se asi 4 km východně od města Boskovice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  460 – 500 m n.m.

B. Podklady

· Provozní řád skupinového vodovodu přivaděč Velké Opatovice – Boskovice – Schema skupinového vodovodu přivaděč Boskovice – Blansko, VAS – divize Boskovice, 01/1999  

· PRVKÚC  Blansko

· Územní plán města Boskovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno 

· Údaje od Městského úřadu 


Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	226
	227
	227

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	6.1
	7.1
	7.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.8
	6.1
	6.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.8
	5.8
	6.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	74
	81

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	73
	85
	94

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	16.6
	19.3
	21.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	24.9
	29
	31.9


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Vratíkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Vratíkov je zásoben  pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, a to ze zdroje JÚ Valchovské jímky – 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s. Napojení na systém skupinového vodovodu je odbočkou z přívodního řadu JÚ Valchovská, přívodním řadem do vodojemu Hrádkov I  20 m3 s max. hladinou 420,0 m n.m. U tohoto vodojemu je AT stanice, která dopravuje vodu jednak do vodojemu Hrádkov II 100 m3 s max. hladinou 473,10 m n.m., z něhož je rovněž zásobena městská část Vratíkov. Z ČS, umístěné u vodojemu Hrádkov II, je voda čerpána do vodojemu Vratíkov 100 m3 s max. hladinou 510,0 m n.m., odkud je Vratíkov gravitačně zásobován.

Vodovod je z r. 1962.

Aktualizace k roku 2016

Přes Hrádkov a Vratíkov je nově zásobena i obec Okrouhlá, ve VDJ Vratíkov osazena nově čerpací stanice, VDJ zrekonstruován.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce akumulace vodojemu, přívodního řadu a rozvodné sítě z oceli. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro městskou část Vratíkov je JÚ Valchovské jímky – 5 pramenních jímek s Q = 5,0 l/s. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· vodojemu Vratíkov 100 m3 - akumulace, r. 2005-2006
· přívodního řadu   LT 100 dl. 1905 m, r. 2005-2006
· rozvodné sítě   PVC, PE 80 dl. 316 m, r. 2005-2006
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.
D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	225
	224
	223

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	225
	224
	223

	Počet EO
	obyv.
	235
	234
	233

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	28.50
	28.38
	28.26

	BSK5
	kg/den
	14.10
	14.04
	13.98

	NL
	kg/den
	12.93
	12.87
	12.82

	CHSK
	kg/den
	28.20
	28.08
	27.96


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části je vybudován systém oddílné kanalizace, který je zakončen čerpací stanicí splaškových vod. Splaškové odpadní vody z části Vratíkova spádující k vodárenské nádrži jsou svedeny sběračem DN 300 na čerpací stanici. Odtud jsou splašky čerpány ke kapli a odtékají společně se splaškovými vodami ze zbylé části Vratíkova gravitačně jihovýchodním směrem – v závislosti na konfiguraci terénu. V nejnižším místě terénu, prostor křížení komunikace a Orlového potoka, je vybudovaná čerpací stanice. Na čerpací stanici jsou přivedeny splaškové vody z obce Okrouhlá. Splaškové vody jsou čerpány výtlačným řadem DN 150 na další čerpací stanici, kde jsou přibrány splaškové vody z obce Velenov. Odtud jsou pak splašky čerpány na ČOV Hrádkov výtlakem DN 150.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizačních přivaděčů vybudovaný v rámci akce „Asanační opatření v povodí vodárenské nádrže Boskovice“ nabírá násobné objemy balastních vod a zároveň vsakováním splašků v bezdeštném období může kontaminovat podzemní vody v oblasti. Je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče a kanalizace v místní části.

Alternativou je nová mechanicko-biologická ČOV pro místní část .

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.983

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.908

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .909


	
	

	047_05.doc
	



