	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	250
	0621.002.069.00
	Letovice
	08071
	581917

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	250.4
	0621.002.069.04
	Jasinov
	
	581917

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6617
	6674
	6674

	Místní část obce
	132
	133
	133


A.2. Základní údaje o obci

Jasinov je městskou částí města Letovic a nachází se asi 11 km severozápadně od Boskovic a asi 3,5 km západně od Letovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 400 – 440 m n.m.

B. Podklady

-     Územní plán místních částí města Letovice vypracoval LETOSTAV s.r.o. Letovice

· Jasinov – vodovod, PROVO, spol. s r.o., 03/2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	132
	90
	90

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.4
	2.5
	2.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.4
	1.9
	2.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.4
	1.9
	2.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	58
	64

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	58
	64

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	77
	85

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9.2
	7
	7.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	13.9
	10.4
	11.5


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Jasinov má nově vystavěný vodovod pro veřejnou potřebu, zkolaudován v roce 2003 , je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice .

Přívodný řad pro Jasinov je napojen na stávající zásobovací řad pro městskou část Zábludov. V místě odbočení je vodoměrná šachta . Na přívodný řad Jasinov se napojuje rozvodná síť pro městskou část Jasinov. Z důvodu snížení tlaku v dolní části Jasinova je zbudována redukční šachta.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V současné době v roce 2003 proběhla kolaudace vodovodu Jasinov. 

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vodovodu Jasinov jsou zdroje skupinového vodovodu Letovice – viz Letovice 069.00.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

13 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	87
	87
	86

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.27
	10.27
	10.20

	BSK5
	kg/den
	5.19
	5.19
	5.16

	NL
	kg/den
	4.76
	4.76
	4.73

	CHSK
	kg/den
	10.38
	10.38
	10.32


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Kanalizace v obci je pouze pro odvádění dešťových odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.363

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .371


	
	

	069_04.doc
	



