	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	250
	0621.002.069.00
	Letovice
	08071
	581917

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	250.5
	0621.002.069.05
	Kladoruby
	
	581917

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6617
	6674
	6674

	Místní část obce
	173
	175
	175


A.2. Základní údaje o obci

Kladoruby jsou městskou částí Letovic. Nachází se asi 8 km severně od Boskovic a asi 2 km východně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 380   m n.m.

B. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	194
	224
	224

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.5
	7
	7.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5
	5.6
	6.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5
	5.4
	5.9

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	66
	73

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	68
	75

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	78
	85
	94

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	15.1
	19
	21

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	22.7
	28.6
	31.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Kladoruby má společný vodovod s osadou Trávník. Vodovod pro veřejnou potřebu je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice. 

Městská část Kladoruby je zásobována vodou ze samostatného vodovodu městské části Kladoruby a osady Trávník. Společný samostatný vodovod má JÚ Kladoruby – 3 kopané studny s vydatností 1,4 l/s. Z JÚ je voda gravitačně dopravována do VDJ 100 m3/410,00 Kladoruby a odtud gravitací do vodovodní sítě Kladoruby a osady Trávník. 

Vodovod je z roku 1976. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě. 

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Kladoruby – 3 kopané studny s vydatností 1,4 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

· Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-   rozvodné sítě LT100 dl. 300m,r. 2008-2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	117
	116
	116

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.65
	13.58
	13.51

	BSK5
	kg/den
	7.00
	6.97
	6.94

	NL
	kg/den
	6.42
	6.39
	6.36

	CHSK
	kg/den
	14.00
	13.94
	13.88


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se splašková kanalizace. ČOV bude situována pod obcí. Recipientem je místní vodoteč Kladorubka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.637

	Kanalizace (mil.Kč)
	10.933

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .580


	
	

	069_05.doc
	



