	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	412
	0624.013.327.01
	Přibice
	13531
	584843

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	327
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	013
	Pohořelice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	996
	1005
	1005

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Přibice se nachází asi 4,5 km jihovýchodně od města Pohořelice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 185 - 202 m n.m.

            Obec Přibice částečně zasahuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

            Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací částečně zasahují do OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb. 

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

                      p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

C. Podklady

- Územní plán obce Přibice - zpracovatel US Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 10/2012
- Projektová  dokumentace splaškové kanalizace v obci a rekonstrukce ČOV – „Odkanalizování obce Přibice“, zprac. firma DUIS, s.r.o. v roce 2012
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1114
	1091
	1091

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	52.9
	29.9
	32.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	38.2
	26
	28.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	32.5
	23
	25.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	58
	64

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	94
	65
	72

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	130
	75
	83

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	144.8
	81.9
	90.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	195.5
	110.5
	121.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Přibice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem částečně obce a částečně VaK Břeclav a.s, provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s. 

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče. 

V obci Přibice je kompletně vybudována rozvodná vodovodní síť (r. 1960). Voda je do obce přivedena přívodným řadem DN 150 z obce Vranovice pod tlakem ČS Vranovice nebo zpětně z  VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) .
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládá rekonstrukce přívodného řadu Přibice (z Vranovic do Přibic) litina DN 150, délky 1.740,0 m a rekonstrukce rozvodných řadů v rozsahu DN 80 - 150 v celkové délce 2.680,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 430,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.


Aktualizace k roku 2016
SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

 Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

· JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

· JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.
V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 6 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení. 
D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny objekty:

· přívodný řad Přibice (z Vranovic do Přibic) LT 150, délky 1.740 m v roce    2010 - 2011.

· rozvodné řady - litina DN 80 v délce 1.800,0 m v roce 2010 - 2012

· rozvodné řady - litina DN 100 v délce 320,0 m po r. 2015

· rozvodné řady - litina DN 150 v délce 560,0 m po r. 2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 430,0 m po r. 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	804
	804
	804

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	804
	804
	804

	Počet EO
	obyv.
	958
	957
	953

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	113.91
	113.77
	113.28

	BSK5
	kg/den
	57.45
	57.39
	57.18

	NL
	kg/den
	52.66
	52.61
	52.42

	CHSK
	kg/den
	114.90
	114.78
	114.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 10/2012 – zrušeno, nově platí
V obci je vybudována jednotná kanalizace z trub DN 300 – 600 mm v dl. 7.210 m, vzhledem ke konfiguraci terénu je v obci vybudována čerpací stanice s výtlačným řadem DN 800 mm v délce 380 m. Veškeré odpadní vody jsou gravitačně odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1092  600 EO (současná teoretická kapacita ČOV Přibice je stanovena posouzením stávajících objektů ČOV z pohledu současně platné legislativy. 
Je to kapacita ČOV,  při nichž by tato dokázala plnit limity stanovené vyhláškou č.61/2003 Sb. ve znění vyhl.č.229/2007 Sb.), která je situována na jižním okraji obce. Recipientem je řeka Jihlava, kaly budou po odvodnění odváženy k likvidaci na jinou ČOV.
Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 10/2012
Stav stokové sítě budované v 60 a 70 letech minulého století odpovídá tehdejšímu způsobu výstavby (akce Z) a kvalita materiálů rovněž – většinou se jedná o železobetonové nebo betonové stoky. Z materiálů vyhodnocujících stav stokové sítě jak z hlediska stavebního stavu tak i z hlediska minimálních sklonů byly navrženy některé úseky k rekonstrukci.

Kapacita ČOV je z pohledu současné legislativy vyčerpána , ČOV celkem bezpečně pracuje s organickým znečištěním, ale není schopna dostatečně účinně odstraňovat dusíkaté znečištění a fosfor tj. nutrienty. Rekonstruovaná ČOV svou koncepcí čištění odpadních vod bude patřit do skupiny čistíren s tzv. dlouhodobou aktivací s řízenou nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.
Kapacita rekonstruované ČOV – 1400 EO
E.5. Časový harmonogram

Změna k 10/2012 - zrušeno
V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.
Změna k 10/2012

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Při zajištění finančních prosředků lze uvažovat s dřívější výstavbou. 
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	10.521

	Kanalizace
	0.000

	Celkem
	10.521


Změna k 10/2012
Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

	Vodovody
	10.521

	Kanalizace (mil.Kč)
	27.961

	Celkem (mil.Kč)
	38.482


	
	

	327.doc
	



