	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	309
	0623.009.224.01
	Moravské Knínice
	09905
	583430

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	009
	Kuřim


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	755
	901
	901

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Moravské Knínice se nachází asi 2 km jihozápadně od města Kuřim. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  272 – 300 m n.m.

C. Podklady

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· „Územní plán obce Moravské Knínice – návrh“, vypracovaný v roce 2000,

architekt pro obor územního plánování ing. arch. Alena Dumková

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	755
	807
	807

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	39.4
	34.4
	37.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	39.2
	33.6
	36.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	26.2
	29.6
	32.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	95
	95
	95

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	142
	114
	125

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	143
	117
	128

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	108.1
	94.3
	103.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	151.3
	132
	145.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravské Knínice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov.  

Obec je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Moravské Knínice, jehož zdrojem je JÚ Moravské Knínice – vrt o vydatnosti Q = 2,8 l/s. Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Moravské Knínice  100 m3  s max. hladinou 331,0 m n.m. a odtud gravitačně přes síť do koncového vodojemu Moravské Knínice  150 m3  s max. hladinou 319,30 m n.m.

Rozvodná síť je z r. 1960. V části rozvodné sítě z důvodu nevhodného materiálu dochází ke zhoršování kvality distribuované vody, výluhem Fe=0,38mg/l.  Řešení viz D.6.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce v průběhu 10-ti let. 

Ve výhledovém řešeném období, v r.2005 se uvažuje s výstavbou nového  výtlačného řadu z JÚ do vodojemu. 

Jako varianta např. při poškození stávajících zdrojů obec souhlasí s řešením napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV)  až po výstavbě tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce vodovodu Mor.Knínice z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,38 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Moravské Knínice je JÚ podzemní vody Moravské Knínice – vrt o vydatnosti Q = 2,8 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení..

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  1700 m, r. 2008.

· Do plánu investic nových staveb je v r. 2005 zařazena výstavba 

   výtlačného řadu LT DN80 dl.571m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	380
	380
	755

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	380
	380
	755

	Počet EO
	obyv.
	571
	570
	755

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	79.96
	79.80
	98.15

	BSK5
	kg/den
	34.26
	34.20
	45.30

	NL
	kg/den
	31.41
	31.35
	41.53

	CHSK
	kg/den
	68.52
	68.40
	90.60


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobní podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizační systém v obci je převážně jednotný, jen v několika lokalitách ve východní části zastavěného území jsou stoky oddílné splaškové kanalizace. Na síti je hlavní přečerpávací stanice v Dolní brance, kde se vody soustřeďují k přečerpání výtlačným potrubím do Kuřimi. Z tamní čerpací stanice jsou ještě přečerpávány do brněnské městské kanalizační sítě  odpadní vody z Kuřimi a z Lipůvky.

Vzhledem k nutnosti čerpání  by byla výhodnější  výstavba splaškové kanalizace, aby se vyloučila nutnost čerpání dešťových vod – vyšší provozní náklady, provozní problémy (s usazováním…)

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude doplněna stávající jednotná i oddílná kanalizační síť.

Vzhledem k čerpání by bylo výhodnější vybudování splaškové kanalizační sítě v celé obci .

 Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

F. Ekonomická část

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
G. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.766

	Kanalizace (mil.Kč)
	41.987

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .799


	
	

	224.doc
	



