	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	517
	0623.017.441.01
	Štěpánovice
	16350
	583961

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	409
	495
	495

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Štěpánovice se nachází asi 4 km severozápadně od města Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  258 – 280 m n.m.

C. Podklady

· DÚR Vodovod Štěpánovice, Neptun Presskam

· Vírský oblastní vodovod

· „Územní plán obce Štěpánovice“, vypracovala Ing.arch. Hurníková v roce 1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	409
	409
	409

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	11.9
	10.9
	11.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	11.9
	10.9
	11.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11.9
	10.9
	11.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	80
	80

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	80
	73
	80

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	80
	73
	80

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	32.7
	29.7
	32.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	45.8
	41.6
	45.8


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Štěpánovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé obce jsou zásobeni vodou z vlastních zdrojů nebo z místních veřejných studní, kde nelze zajistit trvale kvalitu v dostatečném množství.

Aktualizace k roku 2016
Obec Štěpánovice  má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a současně si ho provozuje.
Připojení obce na VOV je řešeno napojením přívodního řadu u vzdušníku v obci Štěpánovice na přivaděč Švařec – Štěpánovice. Před napojením na rozvodnou síť Štěpánovice je v šachtě osazen redukční ventil.
D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005 – 2006 je připravena v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu a to jako samostatného vodovodu, jehož zdrojem bude voda předaná z Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV). Připojení obce na VOV bude řešeno napojením u vzdušníku v obci Štěpánovice přivaděče Švařec – Štěpánovice a to přívodním řadem dl. 50m. Před napojením na rozvodnou síť Štěpánovice bude v šachtě osazen redukční ventil.

Rozvodná síť je navržena z PVC  DN 50 – 80 v celkové délce 5085 m, vč. 140 ks vodovodních přípojek.

Aktualizace k roku 2016
Připojení obce na VOV je řešeno napojením přívodního řadu u vzdušníku v obci Štěpánovice na přivaděč Švařec – Štěpánovice. Před napojením na rozvodnou síť Štěpánovice je v šachtě osazen redukční ventil.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu budou zdroje VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

D.2. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 - 2006 realizace : 

· přívodní řad DN 100 dl. 50 m


· rozvodná síť  DN 50 – 80 celk. dl. 5085 m

· vodovodní přípojky – 140 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	392
	392
	409

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	392
	392
	409

	Počet EO
	obyv.
	423
	423
	442

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	49.51
	49.44
	54.08

	BSK5
	kg/den
	25.40
	25.37
	26.54

	NL
	kg/den
	23.28
	23.26
	24.33

	CHSK
	kg/den
	50.80
	50.74
	53.08


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou. Odpadní vody ze zemědělství jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci dosud nebyla kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Pouze v některých  ulicích jsou dešťové stoky. V současné době je v obci splašková kanalizace ve výstavbě. Jedná se o tlakovou kanalizaci. 

Odpadní vody z obce budou odvedeny na ČOV Tišnov v k.ú. Březina.

(Územní plán uvádí vlastní ČOV pro obec).

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	7.894

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.434

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .335


	
	

	441.doc
	



