	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	649
	0624.017.649.00
	Borač
	00742
	595314

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	649.1
	0624.017.649.01
	Borač
	00742
	595314

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	300
	350
	350

	Místní část obce
	229
	284
	284


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Borač se nachází severozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 275 - 305 m n. m.

 Obcí protéká řeka Svratka. 

B. Podklady

ÚP obce Borač, 12/01, atelier Ing. Arch.Jiří Hála

•  ÚP obce Borač-návrh ÚPD, schváleno 03/02, atelier Ing. Arch.Jiří Hála

•  Vyhláška č. 1/2003 O závazných částech územního plánu obce Borač

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	202
	202
	202

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	8.7
	8.4
	8.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.7
	4.7
	4.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.7
	4.7
	5.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	63
	63
	70

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	64
	64
	64

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	160
	113
	113

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	32.2
	32.2
	32.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	48.3
	48.3
	48.3


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Borač má vodovod. Zdrojem pitné vody je studna, odkud teče voda samospádem do obecního vodovodu, který zásobuje část obce.  Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Borač. 

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem vody jsou dva jímací zářezy, které jsou zaústěny do jímací studny. Z té je voda gravitačně vedena do vodojemu o objemu 50 m3 s max. hl. 331,00 a min. hl. 328,20. 

Z vodojemu teče voda gravitačně do obecního vodovodu, který zásobuje část obce.
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Borač. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Současný stav vodovodu je dosti nevyhovující. Na vodovod je zpracována projektová dokumentace od firmy AQUA PROCON s.r.o.

Zdrojem vody budou dva jímací zářezy, které budou zaústěny do jímací studny. Z té je voda gravitačně vedena do vodojemu o objemu 50 m3 s max. hl. 331,00 a min. hl. 328,20. Vodovodní potrubí jsou navržena z PE.

Navržené technické opatření v oblasti zásobení pitnou vodou nebude realizováno v rámci platnosti tohoto PRVK.  

Je možné jiné technické řešení, z hlediska majetkoprávních vztahů  zásobení obce kvalitní pitnou vodou po celý rok a to napojením obce na skupinový vodovod Vírský oblastní vodovod (VOV), napojením na zásobovací řad obce Štěpánovice.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec  Borač se uvažuje s využitím místního podzemního zdroje , nebo v jiném technickém řešení se zásobením z ÚV Švařec.   

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem vody jsou dva jímací zářezy, které jsou zaústěny do jímací studny.
C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro místní části Borač  bude třeba dovézt 

3,4 m3/den.  

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km od místní části Borač.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2016-2020 výstavba: 

· Rozvodná síť  PE 80 dl. 2700m

· Přívodný řad PE80 dl.1200m

· Zdroj

· Vodojem 50m3

Navržené technické opatření v oblasti zásobení pitnou vodou nebude realizováno v rámci platnosti tohoto PRVK. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	131
	131
	122

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	16.83
	16.83
	15.65

	BSK5
	kg/den
	7.87
	7.87
	7.32

	NL
	kg/den
	7.21
	7.21
	6.71

	CHSK
	kg/den
	15.74
	15.74
	14.63


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Borač nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace.

V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod, na kterou budou napojeny i odpadní vody z místní části Podolí..

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.720

	Kanalizace (mil.Kč)
	25.721

	Celkem (mil.Kč)
	  25.721


	
	

	649_01.doc
	



