	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	661
	0624.017.661.01
	Lubné
	08803
	596078

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	54
	45
	45

	Místní část obce
	-
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lubné se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti  cca 12 km.

 Rozsah zástavby je v rozmezí 430 - 455 m.n.m..

C. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	50
	45
	45

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.3
	4.2
	4.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.4
	1.4
	1.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.2
	1.2
	1.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	63
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	74
	83
	83

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	236
	255
	255

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11.8
	11.8
	11.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	17.7
	17.7
	17.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lubné (430 - 455 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Zdroj pitné vody je vrt nad obcí, z něj se voda čerpá do VDJ Níhov 50m3/499,10m.n.m., v němž je umístěna úpravna vody.  Obec je z vodojemu zásobena samostatným gravitačním řadem. Z vodojemu je rovněž zásobena obec Níhov. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Stávající stav systému zásobení obce pitnou vodou je vyhovující a není třeba na něm do budoucna nic měnit.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 0,8 m3/den.

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km od obce Lubné.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Lubné v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. 

.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	21
	21
	19

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	2.94
	2.94
	2.72

	BSK5
	kg/den
	1.26
	1.26
	1.17

	NL
	kg/den
	1.16
	1.16
	1.07

	CHSK
	kg/den
	2.52
	2.52
	2.33


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Libochovky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci Lubné žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je uvažováno s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení. 

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	661.doc
	



